Tu veux construire une monture azimutale motorisée (comme pour un télescope ou une antenne) avec un ESP32, deux moteurs pas-à-pas NEMA17, des drivers DRV8825, un module GPS NEO-6M et un capteur d’orientation BNO085. Voici un plan détaillé pour t’aider à concevoir ton système :

⚙️ Tu as tout ce qu’il faut pour faire une vraie petite monture GoTo maison.
Je te propose un plan complet mais digeste pour relier tout ça :

- ESP32

- 2 × NEMA17 + DRV8825

- GPS NEO-6M

- IMU BNO085

1. Architecture globale du système

Rôle de chaque élément :

- ESP32 : cerveau. Lit le GPS, lit le BNO085, calcule les positions, pilote les DRV8825, gère l’interface (série, Wi-Fi, etc.).

- 2 × NEMA17 + 2 × DRV8825 :

  - Axe AZ (azimut) = rotation horizontale 0–360°.

  - Axe ALT (altitude) = rotation verticale 0–90° (ou plus selon ton méca).

- NEO-6M : donne latitude, longitude, altitude, heure UTC (indispensable pour calculer la position des objets).

- BNO085 : donne l’orientation réelle (yaw/pitch/roll) de la monture, pour connaître l’azimut et l’altitude réels et corriger les erreurs.

Logique générale :

- Le GPS fournit où et quand tu es.

- Tu définis une cible (coordonnées RA/Dec ou directement Alt/Az).

- L’ESP32 calcule les angles Alt/Az à atteindre.

- Il convertit ces angles en pas moteurs et commande les DRV8825.

- Le BNO085 mesure l’orientation réelle → l’ESP32 corrige la différence.

2. Câblage de base

2.1. DRV8825 + NEMA17 + ESP32

Pour chaque moteur :

- Alimentation moteurs :

  - VMOT du DRV8825 → alim 12 V (ou plus selon tes moteurs).

  - GND moteur → GND alim.

  - GND ESP32 et GND alim moteur doivent être communs.

- Vers moteur :

  - 1A, 1B, 2A, 2B → les 2 bobines du NEMA17.

- Vers ESP32 :

  - STEP → une GPIO.

  - DIR → une autre GPIO.

  - ENABLE → GPIO (LOW = driver activé).

  - M0/M1/M2 → câblés pour choisir le micro-step (par ex. 1/16 ou 1/32).

Le DRV8825 se commande avec juste STEP + DIR + ENABLE, comme dans les tutos DRV8825+ESP32 classiques ESP32 Tutorial Microcontrollers Lab.

Pense à régler le courant du DRV8825 au bon niveau avec le petit potentiomètre (sinon moteur qui chauffe ou qui manque de couple) ESP32 Tutorial.

2.2. GPS NEO-6M

- Vcc → 3,3 V ou 5 V suivant ton module (beaucoup acceptent 5 V).

- GND → GND commun.

- TX du GPS → RX d’un UART de l’ESP32.

- RX du GPS → TX de l’ESP32 (optionnel si tu ne lui envoies rien).

Utilise une lib type TinyGPS++ côté ESP32 pour décoder latitude/longitude/UTC.

2.3. BNO085

- Vcc → 3,3 V.

- GND → GND commun.

- I²C : SDA & SCL → broches I²C de l’ESP32 (ex : 21 / 22, à vérifier sur ta carte).

- Utilise la lib SparkFun ou Adafruit BNO08x (mode I²C).

Monte le BNO085 sur la partie mobile qui suit le tube, pas sur la base, sinon il ne verra pas bien l’altitude.

3. Conversion angles ↔ pas moteurs

Pour chaque axe, tu dois connaître :

- Pas moteur par tour : NEMA17 classique = (200) pas/tour (1,8°/pas) Microcontrollers Lab.

- Micro-stepping DRV8825 : par ex. 1/16 → (200 \times 16 = 3200) micro-pas/tour ESP32 Tutorial.

- Rapport mécanique : courroies / engrenages (par ex. 1:10 entre moteur et axe).

Exemple concret :

- NEMA17 : 200 pas/tour.

- DRV8825 en 1/16 : 3200 micro-pas/tour moteur.

- Rapport 1:10 (grande poulie de 200 dents / poulie moteur 20 dents).

Alors :

- Pas par tour de l’axe = (3200 \times 10 = 32000).

- Pas par degré = (32000 / 360 \approx 88{,}9).

Pour faire tourner l’axe de 15° :

[ \text{steps} = 15 \times 88{,}9 \approx 1333 \text{ micro-pas} ]

Tu fais la même chose pour l’axe d’altitude avec son rapport.

4. Logique logicielle (boucle de pointage)

4.1. Mise en station / origine

Au démarrage, il faut définir un “0” :

- Tu mets mécaniquement la monture :

  - AZ ~ vers le nord, ALT ~ à l’horizontale.

- Tu lis le BNO085 :

  - Yaw ≈ azimut mesuré, pitch ≈ altitude (selon orientation du capteur).

- Tu décides que cette lecture = ton point de référence (offset logiciel).

À partir de là :

- Tu comptes les pas envoyés → position théorique.

- Tu lis périodiquement le BNO085 → position réelle.

- Tu corriges l’écart.

4.2. Cycle de pointage

Pour pointer un angle (Az(_c), Alt(_c)) :

- Lire orientation actuelle via BNO085 → (Az(_m), Alt(_m)).

- Calculer l’erreur :
(\Delta Az = Az_c - Az_m),
(\Delta Alt = Alt_c - Alt_m).

- Convertir (\Delta Az), (\Delta Alt) en pas moteurs.

- Envoyer les pas nécessaires aux deux moteurs (avec une lib type AccelStepper).

- Re-mesurer BNO085, recommencer jusqu’à ce que |ΔAz| et |ΔAlt| < seuil (ex. 0,2°).

Pour le suivi d’un objet, tu recalcules l’angle cible régulièrement (toutes les secondes, par ex.).

5. GPS → Alt/Az (sans entrer trop profond dans l’astro)

- Le NEO-6M te donne :

  - Latitude φ, longitude λ, heure/date UTC.

- Pour un objet céleste tu as :

  - Soit RA / Dec (coordonnées équatoriales).

  - Soit directement Alt/Az si tu utilises une source externe ou que tu commences simple.

- Étapes astro classiques (en simplifiant) :

  - UTC → temps sidéral local (LST) avec longitude.

  - RA/Dec + LST + latitude → Alt/Az via trigonométrie sphérique.

Pour prototyper rapidement :

- Commence avec cibles terrestres ou des angles Alt/Az fixes (ex : “tourner à Az = 90°, Alt = 30°”) pour valider méca + code.

- Puis ajoute la couche astro par dessus.

6. Exemple de squelette de code (Arduino/ESP32)

Juste pour te donner la structure, sans tout détailler :

#include <AccelStepper.h>

#include <TinyGPSPlus.h>

// #include <BNO08x.h>  // selon la lib que tu choisis

// Pins DRV8825 AZ

const int STEP_AZ = 23;

const int DIR_AZ  = 22;

const int EN_AZ   = 21;

// Pins DRV8825 ALT

const int STEP_ALT = 19;

const int DIR_ALT  = 18;

const int EN_ALT   = 5;

// Stepper objects (driver type 1 = driver with STEP+DIR)

AccelStepper stepperAZ(AccelStepper::DRIVER, STEP_AZ, DIR_AZ);

AccelStepper stepperALT(AccelStepper::DRIVER, STEP_ALT, DIR_ALT);

// GPS

HardwareSerial GPSserial(1); // UART1, par exemple

TinyGPSPlus gps;

// Constantes mécaniques (à adapter)

const float STEPS_PER_DEG_AZ  = 88.9;  // exemple

const float STEPS_PER_DEG_ALT = 88.9;  // exemple

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Moteurs

pinMode(EN_AZ, OUTPUT);

pinMode(EN_ALT, OUTPUT);

digitalWrite(EN_AZ, LOW);   // enable

digitalWrite(EN_ALT, LOW);

stepperAZ.setMaxSpeed(2000);

stepperAZ.setAcceleration(1000);

stepperALT.setMaxSpeed(2000);

stepperALT.setAcceleration(1000);

// GPS

GPSserial.begin(9600, SERIAL_8N1, 16, 17); // RX, TX par ex.

// BNO085 : init I2C, calibrations, etc.

}

void loop() {

// 1. Lire GPS de temps en temps

while (GPSserial.available()) {

gps.encode(GPSserial.read());

}

// 2. Lire BNO085 -> orientation actuelle (Az_mes, Alt_mes)

float Az_mes = 0.0;

float Alt_mes = 0.0;

// TODO: lire le capteur et remplir ces variables

// 3. Exemple : on vise une cible fixe (Az_cible, Alt_cible)

float Az_cible = 90.0;

float Alt_cible = 30.0;

// 4. Erreurs

float dAz  = Az_cible  - Az_mes;

float dAlt = Alt_cible - Alt_mes;

// 5. Convertir en steps relatifs

long stepsAZ  = dAz  * STEPS_PER_DEG_AZ;

long stepsALT = dAlt * STEPS_PER_DEG_ALT;

// 6. Commander les moteurs

stepperAZ.move(stepsAZ);

stepperALT.move(stepsALT);

while (stepperAZ.isRunning() || stepperALT.isRunning()) {

stepperAZ.run();

stepperALT.run();

}

// Boucle -> tu pourrais recalculer Az_cible, Alt_cible pour faire du suivi

}

Les tutos DRV8825+ESP32 montrent bien comment régler les timings des pulses STEP et la gestion du courant, si tu veux aller dans les détails ESP32 Tutorial Microcontrollers Lab.

7. Ce que tu peux faire maintenant

Pour avancer sans te noyer :

- Étape 1 :

  - Câbler un seul NEMA17 + DRV8825 + ESP32.

  - Faire tourner le moteur à la demande (gauche/droite).

- Étape 2 :

  - Ajouter le BNO085, afficher yaw/pitch/roll sur le port série.

  - Vérifier que bouger la monture change bien les valeurs comme tu t’y attends.

- Étape 3 :

  - Faire un mode “je veux aller à 30° d’altitude” : tu lis le pitch et tu bouges le moteur jusqu’à l’atteindre.

- Étape 4 :

  - Ajouter le GPS et commencer à convertir des angles théoriques en commandes.

Si tu veux, on peut attaquer dans le détail l’une de ces étapes :
par exemple, je peux t’écrire un code complet minimal pour “bouger l’axe d’altitude jusqu’à une altitude demandée en degrés en utilisant le BNO085 comme retour”.

Oui

Contrat rapide

Tu veux le code complet pour que l’ESP32 commande l’axe d’altitude (NEMA17 + DRV8825) en utilisant le BNO085 comme capteur de retour d’angle, et atteigne une altitude demandée en degrés. Je te fournis un sketch Arduino/ESP32 prêt à téléverser, avec commentaires, paramètres modifiables et conseils d’intégration.

1. Hypothèses et paramètres (à adapter)

- Moteur : NEMA17, DRV8825 en micro-stepping (ex. 1/16).

- Électronique : ESP32 (I²C pour BNO085, STEP/DIR pour DRV8825).

- Capteur : BNO085 en I²C (bibliothèque SparkFun ou Adafruit BNO08x).

- Résolution mécanique (exemple) : STEPS_PER_DEG_ALT = 26.7 (valeur indicative correspondant à 3200 µsteps/tour × rapport mécanique ≈ 3:1 → 9600 µsteps/tour → 26.7 µsteps/°). Ajuste selon ton rapport réel.

- Seuil d’arrêt : ANGLE_TOLERANCE = 0.25° (réglable).

- Sécurité : limite mécanique d’altitude (min/max) à définir pour éviter de forcer l’axe.

2. Schéma de câblage résumé (rappel)

- DRV8825 VMOT → alim moteurs (ex. 12 V).

- DRV8825 GND ↔ ESP32 GND (commun).

- DRV8825 STEP → GPIO ESP32 (ex. 19).

- DRV8825 DIR → GPIO ESP32 (ex. 18).

- DRV8825 ENABLE → GPIO ESP32 (optionnel).

- BNO085 VCC → 3.3 V ; SDA → GPIO SDA (ex. 21) ; SCL → GPIO SCL (ex. 22).

- Réglage courant DRV8825 via potentiomètre avant tests.

3. Sketch complet (ESP32, AccelStepper, SparkFun/Adafruit BNO08x)

// Monture ALT control with BNO085 feedback

// Matériel : ESP32, NEMA17 + DRV8825, BNO085 (I2C), AccelStepper

// Bibliothèques requises : AccelStepper, Wire, SparkFun_BNO080_Arduino_Library (ou Adafruit_BNO08x)

// Installer via Library Manager si nécessaire.

#include <Wire.h>

#include <AccelStepper.h>

// Si tu utilises la lib SparkFun BNO08x :

#include <SparkFun_BNO080_Arduino_Library.h> // nom possible : SparkFun_BNO080.h selon version

// --- Pins (adapter si besoin) ---

const int STEP_PIN_ALT = 19;   // STEP du DRV8825 pour ALT

const int DIR_PIN_ALT  = 18;   // DIR du DRV8825 pour ALT

const int EN_PIN_ALT   = 5;    // ENABLE (LOW = actif), optionnel

// --- Paramètres mécaniques (à ajuster) ---

const float STEPS_PER_DEG_ALT = 26.7; // µsteps par degré (exemple). Ajuster selon ton rapport et microstepping.

const float ANGLE_TOLERANCE = 0.25;   // tolérance en degrés pour considérer la cible atteinte

const float MAX_ALTITUDE = 90.0;      // limite mécanique haute (°)

const float MIN_ALTITUDE = 0.0;       // limite mécanique basse (°)

// --- Contrôle moteur (AccelStepper) ---

AccelStepper stepperALT(AccelStepper::DRIVER, STEP_PIN_ALT, DIR_PIN_ALT);

// --- BNO085 object (SparkFun) ---

BNO080 myIMU; // objet SparkFun

// Offsets et calibration

float altitudeOffsetDeg = 0.0; // offset initial (défini lors de la mise en station)

bool imuReady = false;

// Fonction utilitaire : lire l'altitude (pitch) depuis le BNO085

// Selon orientation du capteur, "pitch" peut correspondre à altitude. Ajuster si nécessaire.

float readAltitudeDeg() {

// SparkFun BNO080 fournit quaternion et Euler via getQuat() ou getQuatEuler()

// Exemple d'utilisation générique : récupérer Euler (yaw, pitch, roll)

float yaw = 0.0, pitch = 0.0, roll = 0.0;

if (myIMU.dataAvailable()) {

// getQuatEuler retourne yaw,pitch,roll en degrés si la lib le propose

myIMU.getQuatEuler(&yaw, &pitch, &roll); // nom d'API dépend de la version de la lib

// Si la lib ne propose pas getQuatEuler, il faut convertir quaternion -> Euler

} else {

// Si pas de nouvelle donnée, on peut quand même tenter de lire la dernière valeur

// selon la lib, il peut y avoir une méthode pour obtenir la dernière valeur

}

// Selon montage, pitch peut être l'altitude ; appliquer offset

float alt = pitch - altitudeOffsetDeg;

// Normaliser si besoin (ex. -180..180 -> 0..360)

// Ici on suppose pitch dans -180..180 ; on convertit pour avoir 0..360 si nécessaire

if (alt < -180.0) alt += 360.0;

if (alt > 180.0)  alt -= 360.0;

return alt;

}

// Fonction de mise en station simple : définir l'offset actuel comme 0° altitude

void setAltitudeReferenceToCurrent() {

// Lire plusieurs échantillons et faire une moyenne pour stabilité

const int N = 20;

float sum = 0.0;

int got = 0;

unsigned long start = millis();

while (got < N && millis() - start < 2000) {

if (myIMU.dataAvailable()) {

float yaw, pitch, roll;

myIMU.getQuatEuler(&yaw, &pitch, &roll);

sum += pitch;

got++;

}

delay(20);

}

if (got > 0) {

altitudeOffsetDeg = sum / got;

} else {

altitudeOffsetDeg = 0.0;

}

}

// Déplacer l'axe ALT vers une altitude cible (en degrés) - bloquant jusqu'à tolérance

// Cette version convertit l'erreur en pas et utilise AccelStepper pour exécuter le mouvement.

bool moveToAltitudeBlocking(float targetDeg, unsigned long timeoutMs = 10000) {

// Clamp target

if (targetDeg > MAX_ALTITUDE) targetDeg = MAX_ALTITUDE;

if (targetDeg < MIN_ALTITUDE) targetDeg = MIN_ALTITUDE;

unsigned long startTime = millis();

while (millis() - startTime < timeoutMs) {

// Lire altitude mesurée

float altMeasured = readAltitudeDeg();

// Calculer erreur (target - mesuré)

float errorDeg = targetDeg - altMeasured;

// Normaliser erreur pour éviter grands sauts (si altMeasured en -180..180)

if (errorDeg > 180.0) errorDeg -= 360.0;

if (errorDeg < -180.0) errorDeg += 360.0;

// Condition d'arrêt

if (fabs(errorDeg) <= ANGLE_TOLERANCE) {

// Arrêter le moteur proprement

stepperALT.stop();

while (stepperALT.isRunning()) stepperALT.run();

return true; // succès

}

// Convertir erreur en steps (relatifs)

long stepsToMove = (long)round(errorDeg * STEPS_PER_DEG_ALT);

// Si stepsToMove est petit, on peut faire un micro-mouvement

if (stepsToMove == 0) {

// erreur trop petite pour générer un micro-step selon STEPS_PER_DEG

// on attend un peu et relit l'IMU

delay(20);

continue;

}

// Commander le moteur : move relative

stepperALT.move(stepsToMove);

// Exécuter le mouvement en boucle non-bloquante (mais on reste dans la fonction)

unsigned long moveStart = millis();

while (stepperALT.distanceToGo() != 0 && millis() - moveStart < 2000) {

stepperALT.run();

// On peut lire l'IMU en parallèle si la lib le permet (pour corrections futures)

// mais ici on laisse AccelStepper faire le mouvement demandé

}

// Petite pause pour stabiliser la lecture IMU

delay(80);

}

// Timeout

return false;

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(100);

// --- Moteur ---

pinMode(EN_PIN_ALT, OUTPUT);

digitalWrite(EN_PIN_ALT, LOW); // activer driver (LOW = enable pour beaucoup de modules)

stepperALT.setMaxSpeed(2000);    // µsteps/s, ajuster

stepperALT.setAcceleration(1000); // µsteps/s^2, ajuster

// --- I2C et BNO085 init ---

Wire.begin(); // SDA=21, SCL=22 par défaut sur beaucoup de cartes ESP32 ; adapter si besoin

Serial.println("Initialisation BNO085...");

if (myIMU.begin() == false) {

Serial.println("Erreur: BNO085 non détecté. Vérifier câblage et alimentation.");

imuReady = false;

} else {

imuReady = true;

Serial.println("BNO085 OK");

// Configs optionnelles : set report mode, rotation, etc.

// myIMU.enableRotationVector(); // selon la lib

}

// Petite attente pour stabiliser

delay(200);

// Mise en station simple : définir l'altitude actuelle comme 0° (ou autre)

Serial.println("Calibration initiale : définir altitude actuelle comme référence (0°)...");

setAltitudeReferenceToCurrent();

Serial.print("Altitude offset initial = ");

Serial.println(altitudeOffsetDeg, 3);

}

void loop() {

// Exemple d'utilisation : lire la commande série pour demander une altitude

// Format simple : "GOTO 30.5" pour aller à 30.5°

if (Serial.available()) {

String line = Serial.readStringUntil('\n');

line.trim();

if (line.length() == 0) return;

if (line.startsWith("GOTO")) {

// Extraire valeur

int sp = line.indexOf(' ');

if (sp > 0) {

String val = line.substring(sp + 1);

float target = val.toFloat();

Serial.print("Demande GOTO altitude = ");

Serial.println(target, 3);

bool ok = moveToAltitudeBlocking(target, 15000); // timeout 15s

if (ok) Serial.println("Cible atteinte.");

else Serial.println("Echec / timeout.");

}

} else if (line == "REF") {

// Recalibrer offset (définir l'altitude actuelle comme référence 0°)

setAltitudeReferenceToCurrent();

Serial.print("Nouvel offset altitude = ");

Serial.println(altitudeOffsetDeg, 3);

} else if (line == "READ") {

float alt = readAltitudeDeg();

Serial.print("Altitude mesurée = ");

Serial.println(alt, 3);

} else {

Serial.println("Commandes: GOTO <deg>, REF, READ");

}

}

// Lecture IMU en fond (nécessaire pour que myIMU.dataAvailable() se mette à jour)

if (imuReady) {

myIMU.update(); // selon la lib, appeler update() ou laisser la lib gérer l'I2C

}

// Petite pause

delay(10);

}

4. Explications et points d’attention

- Bibliothèque BNO085 : l’API varie selon la version (SparkFun vs Adafruit). Dans le code j’ai utilisé des appels génériques (dataAvailable(), getQuatEuler() et update()), adapte-les à la lib que tu installes. Si la lib ne fournit pas getQuatEuler, récupère le quaternion et convertis en Euler (formules disponibles dans les docs de la lib).

- Orientation du capteur : selon la façon dont tu fixes le BNO085, pitch peut correspondre à l’altitude ou à l’inverse. Vérifie en bougeant manuellement la monture et en lisant les valeurs. Si c’est inversé, applique alt = -pitch ou permute axes.

- Offset / mise en station : la fonction REF dans le sketch définit l’offset courant comme référence 0°. Tu peux modifier pour définir une référence arbitraire (ex. 10°).

- Sécurité mécanique : définis MIN_ALTITUDE et MAX_ALTITUDE pour éviter que le moteur force contre butées.

- Réglage STEPS_PER_DEG_ALT : calcule précisément :
[ \text{STEPS_PER_DEG} = \frac{\text{motor_microsteps_per_rev} \times \text{gear_ratio}}{360} ] Exemple : 3200 µsteps/tour × 3 (rapport) / 360 = 26.67 µsteps/°.

- Tuning AccelStepper : setMaxSpeed() et setAcceleration() influencent la fluidité. Pour un tube léger, tu peux augmenter la vitesse ; pour précision, privilégie accélération modérée.

- Boucle de contrôle : le code fourni est bloquant (fonction moveToAltitudeBlocking) pour la simplicité. Pour intégration dans un système GoTo complet (suivi continu, AZ+ALT simultanés, interface Wi-Fi), il faudra transformer en boucle non bloquante et implémenter un contrôleur PID ou asservissement plus fin.

- Perte de pas : si tu utilises la méthode open-loop (compter les pas), assure-toi que le courant moteur est suffisant et que la mécanique ne force pas. Le BNO085 permet de corriger périodiquement les erreurs, mais si tu perds beaucoup de pas, revois couple/tension.

5. Tests recommandés (séquence)

- Test moteur seul : téléverse un sketch simple qui fait tourner quelques pas pour vérifier branchements et réglage courant.

- Test IMU seul : lire yaw/pitch/roll sur le port série en bougeant le capteur. Vérifier axes et stabilité.

- Calibration offset : fixer la monture à l’horizontale, appeler REF et vérifier READ.

- GOTO test : envoyer GOTO 30 via le moniteur série et observer le mouvement. Ajuster STEPS_PER_DEG_ALT si l’angle atteint n’est pas correct.

- Affiner : réduire ANGLE_TOLERANCE, ajuster accélération/vitesse.

6. Suite possible (si tu veux)

- Transformer la boucle en non bloquante pour piloter AZ et ALT en parallèle.

- Implémenter un PID sur l’erreur d’angle (en degrés) pour mouvements plus doux et correction continue.

- Ajouter limiteurs mécaniques (switches) pour homing absolu.

- Intégrer conversion RA/Dec → Alt/Az (avec TinyGPS++ pour l’heure/position) et interface Wi-Fi pour commandes GoTo.

Si tu veux, je peux maintenant générer la version non bloquante (AZ+ALT en parallèle) ou écrire la routine PID pour asservir l’altitude en continu (avec coefficients P/I/D suggérés et méthode d’auto-tuning simple). Lequel tu préfères que je fasse ensuite ?

Générer

Version non bloquante — aperçu rapide

Voici un sketch Arduino/ESP32 non bloquant qui pilote AZ + ALT en parallèle avec deux DRV8825/NEMA17, et utilise le BNO085 comme retour d’angle pour chaque axe.
Le code exécute les mouvements de façon asynchrone (AccelStepper), lit l’IMU en continu, calcule les erreurs angulaires et applique des corrections périodiques sans bloquer la boucle principale — prêt à intégrer GPS, conversion RA/Dec → Alt/Az et interface Wi-Fi ensuite.

1. Principes et hypothèses

- Architecture : deux objets AccelStepper (AZ et ALT) pilotés en mode DRIVER (STEP/DIR). Lecture I²C du BNO085 en tâche régulière. Boucle principale non bloquante qui :

  - met à jour l’IMU,

  - calcule les cibles (fixes ou dynamiques),

  - convertit erreurs → pas et ordonne des mouvements relatifs,

  - laisse AccelStepper exécuter les pas en arrière-plan via run() / runSpeedToPosition().

- Retour IMU : on suppose que yaw → azimut, pitch → altitude (adapter si montage différent). On effectue une moyenne glissante pour lisser le bruit.

- Sécurité : limites mécaniques MIN/MAX pour ALT et AZ (AZ géré en wrap 0–360).

- Résolution : définir STEPS_PER_DEG_AZ et STEPS_PER_DEG_ALT selon ton microstepping et rapport mécanique.

2. Bibliothèques et brochage (exemple)

- Libs : AccelStepper, Wire, bibliothèque BNO08x (SparkFun ou Adafruit — adapter les appels selon la lib installée).

- Pins (exemple) :

  - AZ : STEP_AZ = 26, DIR_AZ = 25, EN_AZ = 33

  - ALT: STEP_ALT = 19, DIR_ALT = 18, EN_ALT = 5

  - I²C : SDA = 21, SCL = 22

Adapte les pins à ta carte ESP32.

3. Comportement non bloquant (logique)

- Target update : la cible (Az_cible, Alt_cible) peut provenir d’une commande série, d’un calcul RA/Dec→Alt/Az, ou d’un joystick.

- Boucle principale :

  - imu.update() pour rafraîchir les mesures, calcul de Az_mes, Alt_mes (filtrage).

  - Calcul d’erreur angulaire normalisée.

  - Conversion erreur → stepsToMove (limité par un pas max par cycle pour éviter grosses saccades).

  - Appel stepper.move() si nécessaire.

  - Appels fréquents à stepper.run() pour exécution fluide.

- Correction continue : la boucle réévalue et corrige en permanence, ce qui compense dérives et petites pertes de pas.

4. Sketch complet (non bloquant)

// Monture AZ+ALT non bloquante avec BNO085 (ESP32 + DRV8825 + NEMA17)

// Bibliothèques requises : AccelStepper, Wire, SparkFun/Adafruit BNO08x (adapter noms d'API)

// Adapte pins, constantes mécaniques et API BNO selon la lib choisie.

#include <Wire.h>

#include <AccelStepper.h>

#include <Arduino.h>

// Inclure la lib BNO08x que tu utilises

// Exemple générique (adapter selon la lib installée)

#include <SparkFun_BNO080_Arduino_Library.h> // ou Adafruit_BNO08x.h

// --- Pins (adapter) ---

const int STEP_AZ = 26;

const int DIR_AZ  = 25;

const int EN_AZ   = 33;

const int STEP_ALT = 19;

const int DIR_ALT  = 18;

const int EN_ALT   = 5;

// --- Paramètres mécaniques (à ajuster) ---

const float STEPS_PER_DEG_AZ  = 53.3; // exemple (µsteps/°) pour AZ

const float STEPS_PER_DEG_ALT = 26.7; // exemple (µsteps/°) pour ALT

const float ANGLE_TOLERANCE_DEG = 0.25; // tolérance pour considérer la cible atteinte

const float MAX_ALTITUDE = 90.0;

const float MIN_ALTITUDE = 0.0;

// Limite de pas par cycle pour éviter gros sauts (sécurité)

const long MAX_STEPS_PER_CYCLE = 800; // ajuster selon vitesse/accélération

// --- Objets stepper ---

AccelStepper stepperAZ(AccelStepper::DRIVER, STEP_AZ, DIR_AZ);

AccelStepper stepperALT(AccelStepper::DRIVER, STEP_ALT, DIR_ALT);

// --- IMU ---

BNO080 imu; // adapter selon la lib

bool imuReady = false;

// Mesures filtrées (moyenne glissante)

float azFiltered = 0.0;

float altFiltered = 0.0;

const int FILTER_N = 8;

float azBuffer[FILTER_N];

float altBuffer[FILTER_N];

int filterIndex = 0;

bool filterFilled = false;

// Offsets (mise en station)

float azOffset = 0.0;

float altOffset = 0.0;

// Cibles (modifiable par commande série ou calcul)

volatile float azTarget = 0.0;  // 0..360

volatile float altTarget = 10.0; // 0..90

// Timers non bloquants

unsigned long lastImuMs = 0;

const unsigned long IMU_PERIOD_MS = 20; // 50 Hz lecture IMU

unsigned long lastControlMs = 0;

const unsigned long CONTROL_PERIOD_MS = 100; // boucle de contrôle 10 Hz

// Utilitaires

float normalizeAngle360(float a) {

while (a < 0) a += 360.0;

while (a >= 360.0) a -= 360.0;

return a;

}

float shortestAngleError(float target, float measured) {

// retourne erreur dans [-180,180]

float err = target - measured;

while (err > 180.0) err -= 360.0;

while (err < -180.0) err += 360.0;

return err;

}

// Lecture IMU et mise à jour des buffers (appelée régulièrement)

void updateIMU() {

if (!imuReady) return;

// Selon la lib, il faut appeler update() ou dataAvailable()

imu.update(); // adapter si nécessaire

// Récupérer yaw/pitch/roll (API dépend de la lib)

float yaw=0, pitch=0, roll=0;

// Exemple SparkFun : getQuatEuler(&yaw,&pitch,&roll)

if (imu.dataAvailable()) {

imu.getQuatEuler(&yaw, &pitch, &roll); // adapter nom de fonction

} else {

// si pas de nouvelle donnée, on peut quand même tenter de lire la dernière

imu.getQuatEuler(&yaw, &pitch, &roll);

}

// Selon montage : yaw -> az, pitch -> alt ; appliquer offsets

float azMeas = yaw - azOffset;

float altMeas = pitch - altOffset;

azMeas = normalizeAngle360(azMeas);

// altMeas on garde dans -180..180, puis on peut le normaliser si besoin

if (altMeas < -180.0) altMeas += 360.0;

if (altMeas > 180.0) altMeas -= 360.0;

// Filtre moyenne glissante

azBuffer[filterIndex] = azMeas;

altBuffer[filterIndex] = altMeas;

filterIndex++;

if (filterIndex >= FILTER_N) {

filterIndex = 0;

filterFilled = true;

}

float sumAz = 0, sumAlt = 0;

int count = filterFilled ? FILTER_N : filterIndex;

for (int i=0;i<count;i++) { sumAz += azBuffer[i]; sumAlt += altBuffer[i]; }

if (count>0) {

azFiltered = sumAz / count;

altFiltered = sumAlt / count;

}

}

// Convertit erreur angulaire en steps (limite par cycle)

long errorDegToStepsLimited(float errorDeg, float stepsPerDeg) {

long steps = lround(errorDeg * stepsPerDeg);

if (steps > MAX_STEPS_PER_CYCLE) steps = MAX_STEPS_PER_CYCLE;

if (steps < -MAX_STEPS_PER_CYCLE) steps = -MAX_STEPS_PER_CYCLE;

return steps;

}

// Fonction de contrôle appelée périodiquement (non bloquante)

void controlLoop() {

// Mesures actuelles

float azMeas = azFiltered;

float altMeas = altFiltered;

// Normaliser cibles

float azT = normalizeAngle360(azTarget);

float altT = constrain(altTarget, MIN_ALTITUDE, MAX_ALTITUDE);

// Erreurs

float errAz = shortestAngleError(azT, azMeas);   // [-180,180]

float errAlt = altT - altMeas;                  // altitude pas circulaire

// Si erreur significative, convertir en steps et ordonner move()

if (fabs(errAz) > ANGLE_TOLERANCE_DEG) {

long stepsAz = errorDegToStepsLimited(errAz, STEPS_PER_DEG_AZ);

// move() ajoute un mouvement relatif à la position cible courante

stepperAZ.move(stepsAz);

}

if (fabs(errAlt) > ANGLE_TOLERANCE_DEG) {

long stepsAlt = errorDegToStepsLimited(errAlt, STEPS_PER_DEG_ALT);

stepperALT.move(stepsAlt);

}

// Laisser AccelStepper exécuter les pas (appelé fréquemment dans loop)

// Ici on ne bloque pas : run() doit être appelé souvent pour avancer les moteurs

}

// Commande série simple : GOTO AZ ALT  (ex: "GOTO 120.5 30.0")

void handleSerialCommands() {

if (!Serial.available()) return;

String s = Serial.readStringUntil('\n');

s.trim();

if (s.length() == 0) return;

if (s.startsWith("GOTO")) {

// Parse

float a=0,b=0;

int sp = s.indexOf(' ');

if (sp>0) {

String rest = s.substring(sp+1);

int sp2 = rest.indexOf(' ');

if (sp2>0) {

a = rest.substring(0,sp2).toFloat();

b = rest.substring(sp2+1).toFloat();

azTarget = normalizeAngle360(a);

altTarget = constrain(b, MIN_ALTITUDE, MAX_ALTITUDE);

Serial.print("Nouvelle cible AZ=");

Serial.print(azTarget);

Serial.print(" ALT=");

Serial.println(altTarget);

}

}

} else if (s == "REF") {

// Recalibrer offsets : définir la mesure actuelle comme référence 0

azOffset = azFiltered;

altOffset = altFiltered;

Serial.print("Offsets recalibrés AZoff=");

Serial.print(azOffset);

Serial.print(" ALToff=");

Serial.println(altOffset);

} else if (s == "READ") {

Serial.print("Mesure AZ=");

Serial.print(azFiltered);

Serial.print(" ALT=");

Serial.println(altFiltered);

} else {

Serial.println("Cmds: GOTO <az> <alt>, REF, READ");

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(200);

// --- Steppers init ---

pinMode(EN_AZ, OUTPUT);

pinMode(EN_ALT, OUTPUT);

digitalWrite(EN_AZ, LOW); // active driver (LOW typique)

digitalWrite(EN_ALT, LOW);

stepperAZ.setMaxSpeed(4000);    // µsteps/s, ajuster

stepperAZ.setAcceleration(2000);

stepperALT.setMaxSpeed(3000);

stepperALT.setAcceleration(1500);

// --- IMU init ---

Wire.begin(); // SDA=21, SCL=22 par défaut

Serial.println("Init BNO085...");

if (!imu.begin()) {

Serial.println("Erreur BNO085");

imuReady = false;

} else {

imuReady = true;

Serial.println("BNO085 OK");

// config si nécessaire : imu.enableRotationVector(); etc.

}

// Initialiser buffers

for (int i=0;i<FILTER_N;i++) { azBuffer[i]=0; altBuffer[i]=0; }

azFiltered = 0; altFiltered = 0;

// Optionnel : définir référence initiale après quelques lectures

delay(200);

unsigned long t0 = millis();

while (millis() - t0 < 500) {

if (imuReady) {

imu.update();

if (imu.dataAvailable()) {

float y,p,r;

imu.getQuatEuler(&y,&p,&r);

azFiltered = y; altFiltered = p;

}

}

delay(20);

}

azOffset = azFiltered;

altOffset = altFiltered;

Serial.println("Référence initiale définie.");

}

void loop() {

unsigned long now = millis();

// 1) Lecture IMU à haute fréquence (non bloquante)

if (now - lastImuMs >= IMU_PERIOD_MS) {

lastImuMs = now;

if (imuReady) updateIMU();

}

// 2) Boucle de contrôle (plus lente)

if (now - lastControlMs >= CONTROL_PERIOD_MS) {

lastControlMs = now;

controlLoop();

}

// 3) Exécution des moteurs : appeler run() souvent pour avancer les moteurs

stepperAZ.run();

stepperALT.run();

// 4) Gestion commandes série

handleSerialCommands();

// 5) Petite pause courte pour laisser le CPU respirer

delay(2);

}

5. Réglages, tuning et tests

- STEPS_PER_DEG : calcule précisément avant tests. Exemple : ( \text{STEPS_PER_DEG} = \frac{\text{motor_microsteps_per_rev} \times \text{gear_ratio}}{360} ).

- MAX_STEPS_PER_CYCLE : limite la quantité de pas envoyés par cycle de contrôle pour éviter mouvements brutaux. Ajuste selon CONTROL_PERIOD_MS.

- Filtres IMU : si le BNO est bruyant, augmente FILTER_N ou applique un filtre IIR. Trop de filtrage augmente la latence.

- AccelStepper : ajuste setMaxSpeed() et setAcceleration() pour éviter perte de pas. Réduis la vitesse si tu constates des ratés.

- Tests : commencer avec petites cibles (±5°) et observer comportement. Vérifier que REF aligne bien la référence. Mesurer l’erreur après mouvement et ajuster STEPS_PER_DEG.

6. Extensions possibles (prochaines étapes)

- Remplacer la logique simple par un PID sur l’erreur angulaire pour mouvements plus doux et correction continue.

- Intégrer GPS + TinyGPS++ pour calculer LST et convertir RA/Dec → Alt/Az.

- Ajouter homing (fin de course) pour avoir positions absolues au démarrage.

- Exposer une API Wi-Fi / Web pour commandes GoTo depuis smartphone.

Si tu veux, je peux maintenant adapter le code à la bibliothèque BNO08x exacte que tu utilises (SparkFun ou Adafruit) en remplaçant les appels imu.update() / imu.getQuatEuler() par les fonctions correctes, ou ajouter un PID pour l’asservissement continu. Dis-moi laquelle des deux bibliothèques BNO08x tu as installée et je fournis la version prête à téléverser.

Peux-tu donner un exemple de modèle à imprimer en 3d ?

Exemple de modèle 3D prêt à imprimer — Monture azimutale à fourche (version compacte pour tube Ø63 mm, 0,7 kg)

Ci-dessous un jeu de pièces imprimables, leurs dimensions clés, tolérances, paramètres d’impression et instructions d’assemblage. Conçu pour une imprimante de bureau (ex. 220×220 mm) et des composants standards : NEMA17, roulements 608, courroie GT2, tige acier Ø8 mm.

1. Liste des pièces imprimées (STL) et dimensions clés

- Base_Fixe.stl

  - Diamètre : 180 mm ; épaisseur : 12 mm.

  - Logements pour 3 × roulements 608 (Ø ext. 22 mm) en triangle à R ≈ 70 mm.

  - 4 trous M4 pour fixation.

- Plateau_Azimut.stl

  - Diamètre : 180 mm ; épaisseur : 12 mm.

  - Gorge GT2 périphérique : largeur 6 mm, profondeur 3 mm.

  - Bossages inférieurs pour contact avec roulettes/roulements.

- Joue_Fourche_L.stl et Joue_Fourche_R.stl (x2)

  - Hauteur : 160 mm ; épaisseur : 8 mm ; largeur intérieure : 90 mm.

  - Logement roulement 608 (Ø ext. 22.1 mm) à 80 mm du bas.

  - Perçages M4 pour fixation au plateau.

- Manchon_Axe_ALT.stl

  - Alésage interne Ø 8.1 mm, longueur 25 mm, fente longitudinale + 2 trous M3 pour vis de serrage.

- Platine_Instrument.stl

  - 80 × 120 × 8 mm, bossage central pour manchon, trous pour colliers tube (2 × demi-colliers).

- Poulie_Moteur_GT2_16t.stl (pour NEMA17)

  - Profil GT2, 16 dents, alésage arbre moteur (4–5 mm selon poulie).

- Poulie_Grande_GT2_AZ.stl

  - Anneau avec gorge GT2, diamètre primitif ≈ 160 mm (≈96 dents), fixation par 3 vis M3.

- Poulie_Grande_GT2_ALT.stl

  - Diamètre primitif ≈ 100 mm (≈60 dents) ou 80–100 selon rapport désiré.

- Support_Moteur_AZ.stl et Support_Moteur_ALT.stl

  - Plaques de fixation NEMA17 + slot oblong pour réglage tension courroie.

- Tendeur_Courroie.stl

  - Petit tendeur à vis M3 (excentrique ou vis + ressort).

- Boitier_Electronique.stl

  - Volume pour ESP32 + 2 × DRV8825 + bornier alimentation ; trous pour câbles.

- Plaque_BNO085.stl

  - 40 × 30 mm, 4 trous M2.5, repères d’orientation.

2. Tolérances et ajustements imprimés

- Logements roulements 608 : Ø = 22.05 → 22.1 mm (tester sur échantillon pour press-fit).

- Alésage axe (manchon) : Ø = 8.1 mm pour tige Ø8 mm (rotation libre).

- Alésage arbre moteur poulie : vérifier diamètre arbre NEMA17 (généralement 5 mm) → prévoir 4.9–5.0 mm.

- Jeu courroie : prévoir +0.2–0.4 mm sur gorge GT2 pour compenser tolérances d’impression.

- Visserie : trous pour M3 → perçage 2.8 mm si taraudage plastique, ou prévoir inserts chauffants.

3. Paramètres d’impression recommandés

- Matériau : PETG (ou PLA+ pour prototype).

- Hauteur de couche : 0,20 mm.

- Périmètres : 4 (walls).

- Infill : 40–50 % (joues et plateau : 50 %).

- Remplissage poulies / dents : 100 % ou 4–6 périmètres renforcés.

- Supports : uniquement pour poulies si imprimées verticalement ; orienter poulies sur le côté si possible pour dents propres.

- Adhésion : brim pour pièces larges (plateau/plateau azimut).

- Vitesse : 40–60 mm/s (PETG), réduire pour détails dents.

4. Ordre d’impression et orientation

- Plateau_Azimut et Base_Fixe : à plat (face de contact sur le plateau) pour planéité.

- Joues de fourche : à plat (face large sur le plateau) pour résistance en flexion.

- Poulies : idéalement imprimées sur le côté (axe horizontal) pour dents nettes ; sinon vertical avec supports.

- Manchon_Axe et Platine_Instrument : à plat.

- Boîtier électronique : à plat, prévoir supports internes.

5. Assemblage (séquence)

- Insérer roulements 608 dans la Base_Fixe (press-fit).

- Monter roulettes/roulements sur la base si tu utilises roulettes intermédiaires.

- Poser Plateau_Azimut sur les roulettes ; vérifier rotation libre.

- Visser les deux joues sur le plateau mobile (3 × M4 chacune).

- Presser les roulements 608 dans les joues, insérer tige Ø8 mm (axe ALT) via Manchon_Axe_ALT.

- Fixer Platine_Instrument sur le manchon (2 vis M3) ; serrer collier tube.

- Monter poulies : grande poulie AZ sur le pourtour du plateau (3 vis M3), poulie moteur AZ sur NEMA17.

- Fixer supports moteurs (AZ sur base fixe, ALT sur joue extérieure). Ajuster tension via slot oblong et Tendeur_Courroie.

- Installer courroies GT2 (couper à longueur, assembler avec jonction ou utiliser courroie fermée).

- Monter BNO085 sur Platine_BNO085 fixée à la platine instrument (repérer orientation).

- Installer boîtier électronique sur la base, câbler moteurs (DRV8825), ESP32, GPS, alimentation (GND commun).

- Régler courant DRV8825 (potentiomètre) avant tests.

6. BOM mécanique rapide (pièces non imprimées)

- 2 × NEMA17 (moteurs pas à pas)

- 2 × DRV8825 (drivers)

- 1 × tige acier Ø8 mm (axe ALT, longueur ~150 mm)

- 3–4 × roulements 608 (8×22×7 mm)

- 1 × courroie GT2 (longueur selon périmètre, ex. 600–800 mm)

- 1 × poulie GT2 16 dents (moteur) ou imprimée

- visserie : M3, M4, M8 selon design (voir perçages)

- colliers/tampons pour tube Ø63 mm (ou demi-colliers imprimés)

7. Conseils pratiques et vérifications

- Prototype en PLA pour valider géométries et jeux, puis réimprimer en PETG pour usage final.

- Tester press-fit sur petites pièces d’essai avant d’imprimer tous les logements de roulement.

- Renforcer zones critiques (poulies, supports moteurs) si tu observes déformation : augmenter périmètres ou ajouter nervures.

- Alignement : vérifier coaxialité poulie moteur ↔ grande poulie pour éviter usure courroie.

- Calibration BNO085 : fixer solidement, noter orientation (axe X/Y/Z) pour corriger en code.

Si tu veux, je peux maintenant fournir les esquisses pas-à-pas pour Fusion 360/FreeCAD d’une pièce précise (par exemple la Joue_Fourche), avec toutes les cotes et contraintes prêtes à reproduire, ou générer un pack STL conceptuel (liste d’exports et orientations d’impression) que tu pourras modéliser/affiner. Lequel préfères-tu que je fasse ensuite ?

fournir les esquisses pas-à-pas pour Fusion 360

Voici un guide pas-à-pas pour créer la Joue de fourche de la monture dans Fusion 360 : une série d’esquisses et d’opérations prêtes à reproduire, avec cotes et conseils d’impression.

Préambule

Ce tutoriel part du principe que l’unité est en millimètres et que tu as défini des paramètres (variables) : FOURCHE_HEIGHT = 160, FOURCHE_THK = 8, AXE_HEIGHT = 80, INNER_WIDTH = 90, BEARING_OD = 22.1, AXE_DIAM = 8.1. Pour les bonnes pratiques de sketching dans Fusion 360, voir la doc officielle sur la modélisation par esquisses Autodesk Help.

1. Créer le squelette de la joue — Esquisse 1 Top

- Plan : Top (ou Front selon préférence).

- Outil : Rectangle centré.

- Cotes : largeur totale = INNER_WIDTH + 2*FOURCHE_THK = 90 + 16 = 106 mm; hauteur = FOURCHE_HEIGHT = 160 mm.

- Contraintes : symétrie par rapport à l’axe vertical (utilise centre-point rectangle).

- Opération : Extrusion E1 : extruder vers l’arrière de FOURCHE_THK = 8 mm. Mode = New Body.

2. Définir la gorge intérieure pour le tube — Esquisse 2 Front

- Plan : face avant de la joue (surface extrudée).

- Esquisse : rectangle intérieur centré, largeur = INNER_WIDTH = 90 mm, hauteur utile = 60–100 mm selon position du tube (ex. 60 mm).

- Opération : Extrusion E2 : cut (remove) sur profondeur 6–8 mm pour créer la zone d’accueil du tube. Ajouter congés (Fillet) rayon 2 mm sur arêtes internes.

3. Logement du roulement 608 — Esquisse 3 Front

- Plan : face latérale (ou Front) à la hauteur AXE_HEIGHT = 80 mm depuis la base.

- Esquisse : cercle centré sur l’axe vertical, diamètre = BEARING_OD = 22.1 mm. Ajouter un petit bossage arrière pour l’arrêt (épaisseur 2 mm).

- Opération : Extrusion E3 : cut à travers l’épaisseur de la joue pour créer le logement. Ajouter un chanfrein 0.5 mm sur l’entrée.

4. Passage de l’axe et manchon — Esquisse 4 Front

- Esquisse : cercle concentrique diamètre = AXE_DIAM = 8.1 mm au centre du logement roulement.

- Opération : Extrusion E4 : cut léger (perçage) pour laisser l’axe traverser. Si tu veux un manchon, crée un bossage interne (New Body) autour du perçage, longueur 25 mm.

5. Renforts et nervures — Esquisse 5 Right

- Plan : Right (profil latéral).

- Esquisse : triangles de renfort sur la face extérieure : base 30–40 mm, hauteur 20–30 mm, espacés 2–3.

- Opération : Extrusion E5 : join sur 8 mm d’épaisseur. Appliquer Pattern linéaire si nécessaire. Ajouter Fillet 2–3 mm sur arêtes externes.

6. Perçages de fixation et slots de montage — Esquisse 6 Top

- Esquisse : 3 trous M4 à la base pour fixation sur le plateau azimut ; un slot oblong pour support moteur si la joue porte le moteur.

- Opération : Extrusion E6 : cut pour perçages. Pour le slot, prévoir longueur 12–15 mm pour réglage.

7. Finitions et export STL

- Vérifier : jeu logement roulement (+0.05–0.1 mm), alésage axe (8.1 mm), épaisseur murs ≥ 3 mm aux zones de contrainte.

- Analyse : lancer Inspect > Section Analysis pour vérifier interférences.

- Exporter : sélectionner le corps, Make > 3D Print → STL, orientation d’impression : joue à plat (face large sur le plateau).

Points importants

- Test press-fit sur petite pièce avant production.

- Renforcer poulies/supports moteur si tu observes flexion (augmenter périmètres à 4, infill 50%).

- Document Fusion 360 sketching pour astuces d’esquisse et contraintes Autodesk Help.

Si tu veux, je fournis maintenant la séquence d’esquisses détaillée (noms d’outils Fusion 360, contraintes exactes et valeurs numériques prêtes à copier) pour la joue gauche et la joue droite séparément.

séquence d’esquisses détaillée

Résumé rapide — Voici une séquence d’esquisses prête à reproduire dans Fusion 360 pour modéliser la joue de fourche de ta monture : chaque étape indique le plan, les cotes exactes, l’opération (extrusion, perçage, congé) et les tolérances à appliquer pour impression 3D.

Préparation et paramètres globaux

Paramètres à créer dans Fusion 360 :

- FOURCHE_HEIGHT = 160

- FOURCHE_THK = 8

- INNER_WIDTH = 90

- AXE_HEIGHT = 80

- BEARING_OD = 22.1

- AXE_DIAM = 8.1

Définis l’unité en millimètres et active la contrainte de symétrie pour les esquisses.

Esquisse 1 Top Corps principal

- Plan Top.

- Outil Rectangle centré.

- Cotes largeur = 106 mm (INNER_WIDTH + 2×FOURCHE_THK), hauteur = 160 mm.

- Contraintes : centre sur origine, symétrie verticale.

- Opération : Extrude New Body de 8 mm (FOURCHE_THK).

- Astuce : ajouter 4 périmètres et infill 50% pour impression.

Esquisse 2 Front Cavité tube

- Plan face avant du corps.

- Outil Rectangle centré pour la gorge intérieure.

- Cotes largeur = 90 mm, hauteur = 60 mm (positionner bas à 30 mm du bas).

- Opération : Extrude Cut profondeur 8 mm (through).

- Finition : Fillet arêtes intérieures R = 2 mm pour réduire concentration de contraintes.

Esquisse 3 Front Logement roulement

- Plan Front.

- Outil Cercle centré à AXE_HEIGHT = 80 mm du bas.

- Cote diamètre = BEARING_OD = 22.1 mm.

- Opération : Extrude Cut traversant l’épaisseur.

- Tolérance : prévoir +0.05 mm pour press-fit (22.15 mm si ton imprimante est précise).

Esquisse 4 Front Perçage axe

- Plan Front, même centre que le logement roulement.

- Outil Cercle diamètre = AXE_DIAM = 8.1 mm.

- Opération : Extrude Cut léger (perçage) à travers.

- Remarque : si tu utilises un manchon, modélise un bossage interne New Body autour du perçage longueur 25 mm.

Esquisse 5 Right Renforts

- Plan Right.

- Outil Polyligne pour dessiner 2 triangles de renfort sur la face extérieure.

- Cotes base 40 mm, hauteur 25 mm, espacés verticalement.

- Opération : Extrude Join 8 mm.

- Opération supplémentaire : Pattern linéaire si tu veux 3 renforts identiques.

Esquisse 6 Top Fixations et slot moteur

- Plan Top.

- Outil Cercles pour trous M4 (4 trous à la base, Ø 4.2 mm) et slot oblong pour réglage poulie (12 × 4 mm).

- Opération : Extrude Cut à travers.

- Conseil : ajouter bossages pour écrous ou inserts chauffants.

Finitions et contrôles

- Fillet arêtes externes 1–2 mm pour robustesse.

- Inspect Section Analysis pour vérifier interférences.

- Tolerances clés : logement roulement +0.05–0.1 mm, alésage axe +0.1 mm.

- Exporter : sélectionner le corps → Make → 3D Print → STL. Orientation d’impression : joue à plat (face large sur le plateau).

Checklist d’impression et d’assemblage

- Matériau PETG ou PLA+ ; infill 50% ; walls 4.

- Imprimer un échantillon pour vérifier press-fit roulement avant production.

- Prévoir inserts métalliques pour visserie M4 si usage fréquent.

Si tu veux, je fournis maintenant la séquence détaillée d’esquisses pour la poulie AZ (profil GT2 et fixation) avec les cotes prêtes à copier dans Fusion 360. Lequel je fais en premier ?

séquence détaillée d’esquisses pour la poulie AZ

Vue d’ensemble

Voici une séquence d’esquisses détaillée pour modéliser dans Fusion 360 la poulie AZ GT2 (grande couronne) destinée à ta monture. L’approche crée d’abord un disque de base, puis un profil de dent GT2 répété en pattern circulaire, enfin le moyeu et les perçages de fixation. Je donne les cotes numériques, les contraintes à appliquer, les opérations (extrusion, cut, pattern) et les tolérances d’impression.

Paramètres à définir (variables)

Crée ces paramètres dans Fusion 360 pour pouvoir les ajuster facilement :

- PITCH = 2.0 (mm, pas GT2)

- TEETH = 96 (nombre de dents de la couronne)

- TOOTH_DEPTH = 1.8 (mm, profondeur de gorge)

- TOOTH_TOP_WIDTH = 1.2 (mm, largeur sommet dent)

- BELT_WIDTH = 6.0 (mm)

- PLATE_THK = 12.0 (mm, épaisseur de la poulie)

- HUB_DIAM = 20.0 (mm, diamètre du moyeu)

- HUB_LEN = 8.0 (mm, longueur du moyeu)

- MOTOR_SHAFT = 5.0 (mm, diamètre arbre moteur)

- SETSCREW = M3 (vis de blocage arbre)

- MOUNT_HOLES = 3 (nombre de trous de fixation vers plateau)

- MOUNT_PCD = 40.0 (mm, diamètre cercle des trous de fixation)

Calcul automatique utile (tu peux créer ces expressions dans Paramètres) :

- PITCH_DIAM = (TEETH * PITCH) / π (mm)

- OUTER_DIAM ≈ PITCH_DIAM + 2×TOOTH_DEPTH (approximation)

Étape A — Esquisse 1 : disque de base (Top)

- Plan : Top.

- Esquisse : cercle centré à l’origine.

- Cote : diamètre = OUTER_DIAM (ou arrondir à la hausse, ex. 64 mm si PITCH_DIAM ≈ 61.1 mm).

- Opération : Extrude → New Body → hauteur = PLATE_THK (12 mm).

- Conseil : activer Mode Join si tu veux fusionner plus tard avec le moyeu.

Étape B — Esquisse 2 : cercle de diamètre primitif (pitch circle)

- Plan : face supérieure du disque.

- Esquisse : cercle centré.

- Cote : diamètre = PITCH_DIAM (paramètre calculé).

- Opération : Project/Include si besoin, garder comme référence pour positionner la dent.

Étape C — Esquisse 3 : profil d’une dent GT2 (une seule dent)

- Plan : plan tangent au cercle de pitch (ou plan de travail sur la face supérieure).

- Procédure :

  - Tracer une ligne radiale partant du centre vers la circonférence du PITCH_DIAM.

  - À l’extrémité, construire le profil de dent approximatif : un trapèze centré sur la ligne radiale.

- Cotes du trapèze :

  - Largeur sommet = TOOTH_TOP_WIDTH (1.2 mm).

  - Largeur base ≈ PITCH (2.0 mm) — aligne la base sur l’espacement de pas.

  - Hauteur (profondeur) = TOOTH_DEPTH (1.8 mm) vers l’extérieur du pitch circle.

- Contraintes : centrer le trapèze sur la ligne radiale ; contraindre la base à être tangentielle au cercle de pitch.

- Opération : Extrude → Cut → profondeur = PLATE_THK (couper la matière pour former la gorge de la dent).

- Remarque : ce profil est une approximation pratique pour GT2 imprimée ; pour une reproduction exacte, importer profil standard.

Étape D — Pattern circulaire des dents

- Sélection : l’opération de cut (la dent) créée à l’étape C.

- Outil : Circular Pattern (Features).

- Paramètres :

  - Axis : axe central du disque (Z).

  - Quantity : TEETH (96).

  - Angle : 360°.

- Résultat : la gorge continue en dents autour du disque (gorge GT2).

Étape E — Création de la gorge (profil de courroie)

- Si tu préfères une gorge continue plutôt que dents individuelles :

  - Esquisse annulaire : créer deux cercles concentriques sur la face supérieure.

  - Diamètre intérieur = PITCH_DIAM - TOOTH_DEPTH ; Diamètre extérieur = PITCH_DIAM + TOOTH_DEPTH.

  - Extrude → Cut → profondeur = PLATE_THK pour obtenir une gorge continue de largeur ≈ 2×TOOTH_DEPTH.

- Choix : dents → meilleure engagement ; gorge → plus simple à imprimer.

Étape F — Moyeu et perçage arbre moteur

- Esquisse : cercle centré sur la face supérieure.

- Cote : diamètre = HUB_DIAM (20 mm).

- Opération : Extrude → New Body (ou Join) → hauteur = HUB_LEN (8 mm).

- Perçage arbre : sur la face du moyeu, Esquisse cercle diamètre = MOTOR_SHAFT (5.0 mm). Extrude → Cut → through the hub.

- Trou de vis de blocage : perçage radial pour vis M3 :

  - Esquisse sur face latérale du moyeu : cercle Ø = 3.2 mm (pour taraudage M3) positionné tangentiellement au perçage arbre, à 1.5–2 mm du bord.

  - Extrude → Cut → through (perçage).

- Option : ajouter un petit chanfrein 0.5–1 mm sur l’entrée du perçage arbre.

Étape G — Perçages de fixation vers plateau

- Esquisse : sur la face arrière du disque (côté qui sera contre le plateau).

- Cotes : créer MOUNT_HOLES (3) cercles Ø = 4.2 mm (pour vis M4) disposés en cercle de diamètre MOUNT_PCD (40 mm). Centrer sur origine.

- Opération : Extrude → Cut → through.

- Option : countersink (fraisage) si tu veux vis affleurantes.

Étape H — Alésage d’assemblage sur plateau (bossage)

- Esquisse : bossage central sur la face arrière pour positionnement sur le plateau azimut.

- Cote : bossage diamètre 8–10 mm, hauteur 4–6 mm.

- Opération : Extrude → New Body ou Join selon besoin.

Étape I — Renforts et nervures (facultatif)

- Esquisse : sur la face arrière, dessiner 3–4 nervures radiales reliant moyeu à la couronne.

- Opération : Extrude → Join → hauteur = PLATE_THK (ou moins si tu veux allègement).

- Conseil : utiliser Pattern circulaire pour répéter les nervures.

Étape J — Finitions et tolérances

- Fillet : appliquer congés R = 1–2 mm sur arêtes exposées pour réduire fragilité.

- Tolérances d’impression :

  - Gorge / dents : prévoir +0.2–0.4 mm de jeu radial si la courroie est serrée.

  - Perçage arbre : 5.0 → 5.05 mm (ou 5.1 mm si impression moins précise).

  - Logements vis : perçage 4.2 mm pour M4, ou prévoir inserts chauffants.

- Infill dents : prévoir 100 % ou renforcer périmètres autour des dents.

Orientation d’impression et paramètres recommandés

- Orientation : imprimer la poulie à plat (face arrière sur le plateau) pour planéité et précision des dents/gorge.

- Matériau : PETG ou PLA+ (PETG recommandé pour résistance à la traction).

- Hauteur de couche : 0,2 mm.

- Walls : 4 périmètres.

- Infill : 50 % pour le disque, 100 % localement sur la zone des dents/gorge (ou imprimer en 100 % pour toute la pièce si possible).

- Supports : généralement non nécessaires si imprimée à plat.

- Post-traitement : léger ponçage des dents si nécessaire, vérifier engagement courroie.

Vérifications avant export STL

- Section Analysis : vérifier qu’il n’y a pas d’interférences entre moyeu, perçage et dents.

- Interférence Check : simuler l’emboîtement de la courroie (ou importer un profil de courroie si disponible).

- Test d’ajustement : imprimer un petit segment de 10–20 dents pour valider jeu et forme avant d’imprimer la grande poulie.

Si tu veux, je peux maintenant :

- te fournir les valeurs numériques finales (PITCH_DIAM, OUTER_DIAM) calculées pour TEETH = 96 et PITCH = 2 mm,

- ou décrire pas-à-pas les commandes exactes à cliquer dans Fusion 360 (nom des outils et options) pour chaque étape. Lequel préfères-tu ?

Vue d’ensemble

Je décris ici, pas à pas, les clics et commandes exacts à utiliser dans Fusion 360 pour modéliser la poulie AZ GT2 (grande couronne). Les étapes suivent l’ordre logique : paramètres, esquisses, extrusion, création du profil de dent, pattern circulaire, moyeu, perçages et finitions. Les noms de menus et d’outils correspondent à l’interface standard de Fusion 360.

1. Préparer les paramètres du modèle

- Ouvrir Fusion 360.

- Menu Modify > Change Parameters.

- Dans la fenêtre Parameters cliquer + User Parameter et créer ces paramètres :

  - PITCH = 2.0 mm

  - TEETH = 96

  - TOOTH_DEPTH = 1.8 mm

  - TOOTH_TOP_WIDTH = 1.2 mm

  - BELT_WIDTH = 6.0 mm

  - PLATE_THK = 12.0 mm

  - HUB_DIAM = 20.0 mm

  - HUB_LEN = 8.0 mm

  - MOTOR_SHAFT = 5.0 mm

- Fermer la fenêtre Parameters.

2. Créer le disque de base

- Barre d’outils Create > Create Sketch.

- Sélectionner le plan Top.

- Dans l’esquisse choisir Center Diameter Circle et cliquer sur l’origine. Entrer le diamètre : OUTER_DIAM ou calcul approximé (par ex. 64 mm). Appuyer Entrée.

- Barre d’outils Stop Sketch.

- Sélectionner le profil du cercle, puis Create > Extrude. Dans la boîte Extrude : Distance = PLATE_THK (12 mm), Operation = New Body. Cliquer OK.

3. Créer le cercle primitif de pitch

- Sélectionner la face supérieure du disque.

- Create Sketch sur cette face.

- Center Diameter Circle au centre. Pour le diamètre entrer l’expression calculée PITCH_DIAM = (TEETH * PITCH) / pi ou une valeur numérique approximative. Valider.

- Stop Sketch.

4. Modéliser le profil d’une dent GT2

- Sélectionner la face supérieure du disque.

- Create Sketch.

- Tracer une construction line radiale depuis l’origine vers l’extérieur et verrouiller-la (Right click > Construction).

- Sur l’extrémité de la ligne radiale, dessiner un trapèze centré : utiliser Two Point Rectangle pour la base puis Line pour les côtés et Trim pour ajuster. Dimensions : base ≈ PITCH (2.0 mm), sommet = TOOTH_TOP_WIDTH (1.2 mm), hauteur = TOOTH_DEPTH (1.8 mm). Contraindre le trapèze centré sur la ligne radiale et tangent à la circonférence du pitch circle.

- Stop Sketch.

- Sélectionner le profil du trapèze, puis Create > Extrude. Dans Extrude : Direction = One Side, Distance = PLATE_THK (12 mm), Operation = Cut. Cliquer OK.

5. Répéter la dent en pattern circulaire

- Dans l’arbre de construction, sélectionner l’opération d’extrusion de la dent (Feature).

- Barre d’outils Create > Pattern > Circular Pattern.

- Dans la boîte Circular Pattern : Pattern Type = Features, Objects = sélectionner l’extrusion de la dent, Axis = sélectionner l’axe central du disque (ou l’arête centrale), Quantity = TEETH (96), Angle = 360°. Cliquer OK.

- Vérifier la gorge dentée continue autour du disque.

6. Alternative gorge continue (optionnel)

- Si tu préfères une gorge continue plutôt que dents : Create Sketch sur la face supérieure.

- Dessiner deux cercles concentriques : diamètre intérieur = PITCH_DIAM - TOOTH_DEPTH, diamètre extérieur = PITCH_DIAM + TOOTH_DEPTH.

- Stop Sketch.

- Sélectionner l’anneau et Create > Extrude > Cut sur PLATE_THK pour créer la gorge.

7. Créer le moyeu et le perçage arbre moteur

- Sélectionner la face supérieure du disque. Create Sketch.

- Center Diameter Circle au centre, diamètre = HUB_DIAM (20 mm). Stop Sketch.

- Sélectionner le cercle du moyeu et Create > Extrude. Distance = HUB_LEN (8 mm), Operation = New Body ou Join selon préférence. Cliquer OK.

- Sélectionner la face avant du moyeu, Create Sketch, dessiner un cercle centré diamètre = MOTOR_SHAFT (5.0 mm). Stop Sketch.

- Sélectionner le cercle et Create > Extrude > Cut à travers le moyeu pour créer le perçage arbre. Cliquer OK.

- Pour la vis de blocage : Create Sketch sur la face latérale du moyeu, placer un petit cercle Ø = 3.2 mm tangent au perçage arbre, Stop Sketch, puis Extrude > Cut à travers pour perçage M3.

8. Ajouter les trous de fixation et bossage de centrage

- Sélectionner la face arrière du disque. Create Sketch.

- Create > Circle > Center Diameter Circle et dessiner un cercle de diamètre = MOUNT_PCD (40 mm).

- Sur ce cercle, Create > Point et placer MOUNT_HOLES points (3) équidistants. Utiliser Sketch > Pattern > Circular Pattern si besoin.

- Pour chaque point, dessiner un cercle Ø = 4.2 mm (perçage M4). Stop Sketch.

- Sélectionner les cercles et Create > Extrude > Cut à travers pour perçages. Cliquer OK.

- Pour le bossage central : Create Sketch sur la face arrière, dessiner un cercle Ø = 8–10 mm, Stop Sketch, Extrude > New Body hauteur 4–6 mm.

9. Renforts et nervures

- Sélectionner la face arrière du disque. Create Sketch.

- Dessiner 3 à 4 triangles radiaux entre le moyeu et la couronne.

- Stop Sketch.

- Sélectionner les profils des nervures et Create > Extrude > Join sur hauteur = PLATE_THK ou légèrement moins. Cliquer OK.

- Utiliser Create > Pattern > Circular Pattern pour répéter les nervures si nécessaire.

10. Finitions, congés et export

- Appliquer congés : Modify > Fillet. Sélectionner arêtes externes et entrer 1–2 mm. Cliquer OK.

- Vérifier tolérances : ajuster perçage arbre à 5.05 mm si nécessaire et gorge dents +0.2–0.4 mm.

- Inspecter la pièce : Inspect > Section Analysis pour vérifier interférences.

- Exporter STL : sélectionner le corps de la poulie, Make > 3D Print, cocher Send to 3D Print Utility si tu veux, ou décocher et cliquer OK pour sauvegarder le fichier STL.

Conseils pratiques

- Pour tester la forme des dents, modélise et imprime d’abord un segment de 10–20 dents.

- Si la courroie est serrée, privilégie la gorge continue pour faciliter l’impression.

- Pour une meilleure résistance, imprime la poulie à plat avec 4 périmètres et 100 % d’infill local autour des dents.

Si tu veux, je peux maintenant te fournir la séquence exacte de clics pour la création du profil de dent en mode contrainte (dimensions à entrer ligne par ligne) ou générer la liste d’expressions paramétriques à coller dans la fenêtre Parameters pour automatiser tous les calculs. Lequel préfères-tu ?