Monture azimutale

Passer sur un ESP32 est une excellente décision pour ce projet. Contrairement à l'Arduino Uno, l'ESP32 possède deux cœurs, une vitesse de calcul bien supérieure et surtout beaucoup plus de mémoire, ce qui est idéal pour gérer simultanément la fusion de données du BNO085, les calculs astronomiques et le GPS.

Voici comment adapter votre projet pour l'ESP32 :

1. Pourquoi l'ESP32 est parfait ici ?

- Vitesse : L'ESP32 tourne à 240 MHz (contre 16 MHz pour l'Uno), ce qui permet des calculs de position d'étoiles en temps réel sans ralentir les moteurs.

- Tension : Attention, l'ESP32 fonctionne en 3.3V. Le BNO085 et le GPS NEO-6M fonctionnent nativement en 3.3V, donc c'est parfait.

- WiFi/Bluetooth : Vous pourrez plus tard ajouter une interface web sur votre téléphone pour piloter le télescope sans fil.

2. Schéma de connexion (ESP32 + DRV8825 + BNO + GPS)

Puisque vous n'utilisez plus de Shield "tout fait", voici le câblage à réaliser sur une plaque d'essai (Breadboard) ou une carte perforée :

| Composant | Broche Composant | Broche ESP32 |
| --- | --- | --- |
| BNO085 | SDA / SCL | GPIO 21 / GPIO 22 |
| GPS NEO-6M | TX | GPIO 16 (RX2) |
| DRV8825 (Azimut) | STEP / DIR | GPIO 12 / GPIO 14 |
| DRV8825 (Altitude) | STEP / DIR | GPIO 27 / GPIO 26 |

3. Points critiques pour les DRV8825 sur ESP32

- Alimentation VMOT : Branchez vos 12V (batterie) sur les pins VMOT et GND du driver. N'oubliez pas d'ajouter un condensateur (100µF) entre ces deux pins pour protéger le driver des pics de tension.

- Pin SLEEP et RESET : Sur le DRV8825, vous devez relier ces deux pins ensemble pour que le driver soit actif.

- Vitesse des moteurs : Pour l'ESP32, je vous conseille d'utiliser la bibliothèque FastAccelStepper ou AccelStepper. Elle gère très bien les interruptions sur ESP32 pour des mouvements très fluides.

4. Structure du Code Final (Logique)

Votre programme suivra ce cycle :

- Récupérer les coordonnées GPS (Une seule fois au début ou toutes les minutes).

- Calculer la position théorique de l'astre (Azimut/Altitude cible).

- Lire la position réelle du télescope via le BNO085.

- Calculer l'écart entre la cible et le réel.

- Envoyer les impulsions aux DRV8825 pour corriger la position.

💡 Un dernier conseil de "Thought Partner"

Comme vous utilisez un ESP32, vous allez avoir beaucoup de fils. Pour un télescope, les fils qui s'emmêlent lors des rotations sont le pire ennemi.

- Astuce : Essayez de placer l'ESP32, les drivers et la batterie sur la partie tournante du télescope. Ainsi, seuls les fils du moteur de base (Azimut) devront être gérés avec précaution.

Voulez-vous que je vous aide à écrire la structure de base du code spécifique à l'ESP32 pour faire communiquer ces quatre éléments ?

C'est parti ! Voici la structure de base pour un ESP32 qui orchestre le GPS, le BNO085 et les deux DRV8825.

L'avantage de l'ESP32 est qu'il possède plusieurs ports série matériels (HardwareSerial), ce qui rend la lecture du GPS beaucoup plus stable que sur un Arduino.

🔌 Schéma de câblage conseillé (ESP32)

| Composant | Pin Composant | Pin ESP32 | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| BNO085 | SDA / SCL | GPIO 21 / 22 | Bus I2C standard. |
| GPS NEO-6M | TX | GPIO 16 (RX2) | Utilise Serial2 de l'ESP32. |
| DRV Azimut | STEP / DIR | GPIO 12 / 14 | Moteur rotation horizontale. |
| DRV Altitude | STEP / DIR | GPIO 27 / 26 | Moteur inclinaison verticale. |

💻 Structure du Code (Squelette de contrôle)

Ce code initialise les systèmes et prépare la boucle de calcul. Vous aurez besoin des bibliothèques : Adafruit_BNO08x, TinyGPS++ et AccelStepper.

C++

#include <Adafruit_BNO08x.h>

#include <TinyGPS++.h>

#include <AccelStepper.h>

// --- CONFIGURATION MOTEURS ---

// 1 = Driver (A4988/DRV8825), Pin Step, Pin Dir

AccelStepper stepperAz(1, 12, 14);

AccelStepper stepperAlt(1, 27, 26);

// --- CONFIGURATION CAPTEURS ---

Adafruit_BNO08x bno08x;

sh2_SensorValue_t sensorValue;

TinyGPSPlus gps;

#define RXD2 16 // Vers TX du GPS

#define TXD2 17 // Vers RX du GPS (optionnel)

// --- VARIABLES DE NAVIGATION ---

float targetAz = 0, targetAlt = 0;

float currentAz = 0, currentAlt = 0;

void setup() {

Serial.begin(115200);

Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2); // GPS sur Serial2

// Init BNO085

if (!bno08x.begin_I2C()) {

Serial.println("Erreur BNO085");

while (1);

}

bno08x.enableReport(SH2_ROTATION_VECTOR, 20000);

// Init Moteurs

stepperAz.setMaxSpeed(2000);

stepperAz.setAcceleration(500);

stepperAlt.setMaxSpeed(2000);

stepperAlt.setAcceleration(500);

}

void loop() {

// 1. Mise à jour GPS

while (Serial2.available() > 0) {

gps.encode(Serial2.read());

}

// 2. Mise à jour Orientation (BNO085)

if (bno08x.getSensorEvent(&sensorValue)) {

if (sensorValue.sensorId == SH2_ROTATION_VECTOR) {

// Calculer Yaw/Pitch ici (voir codes précédents)

// currentAz = yawDeg;

// currentAlt = pitchDeg;

}

}

// 3. Logique de mouvement (Exemple simple)

// On convertit l'écart en pas (à affiner selon votre réduction mécanique)

long moveAz = (targetAz - currentAz) * 8.88;

long moveAlt = (targetAlt - currentAlt) * 8.88;

stepperAz.moveTo(moveAz);

stepperAlt.moveTo(moveAlt);

// 4. Exécution des pas

stepperAz.run();

stepperAlt.run();

// Afficher infos GPS toutes les 5s

if (millis() % 5000 == 0 && gps.location.isValid()) {

Serial.printf("Lat: %.6f, Lon: %.6f, Alt: %.2f\n", gps.location.lat(), gps.location.lng(), gps.altitude.meters());

}

}

🚀 Prochaines étapes pour votre télescope

- Réduction mécanique : Le calcul * 8.88 (pas par degré) dépend de vos poulies/engrenages. Si vous utilisez des poulies GT2 (20 dents vs 60 dents par exemple), il faudra ajuster ce coefficient.

- Conversion Astronomique : Pour que le télescope pointe une étoile, vous aurez besoin d'une bibliothèque comme "Astronomy.h" ou "SolarCalculator" pour convertir les coordonnées célestes (Ascension Droite / Déclinaison) en coordonnées locales (Azimut / Altitude) grâce aux données de votre GPS.

- Interface Web : Avec l'ESP32, vous pouvez créer une petite page web hébergée sur la carte pour entrer le nom de l'étoile à pointer depuis votre smartphone.

Voulez-vous que je vous aide à calculer le ratio de pas précis pour vos moteurs NEMA 17 en fonction de votre montage mécanique ? (Dites-moi si vous utilisez des engrenages, des courroies ou un montage direct).